1、通用的自动混音技术，提供麦克风增益无缝自动混音处理。

2、具有八路平衡输入，八路平衡输出，每路支持独立的三个自动混音组。

3、音频输入通道有自动混音、混音阀值、幅度、启动时间、恢复时间等参数连续可调，自动摄像跟踪触发功能，触发阀值、启动时间、恢复时间等参数连续可调。

4、支持48kHz采样率，32位DSP芯片处理，24-bit AD/DA转换。

5、具有48V幻象电源，麦克风/线性输入增益切换，麦克风输入灵敏度可调。

6、具有4个Alesis多信道光学数字输入/输出接口，支持16路数字信号处理，可通过USB，RS232&485端口或以太网连接远程控制端口联机操作监控软件。

7、输入处理部分包含高切，低切，参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，延时（不超过2ms）等处理功能。

8、输出处理部分包含分频，参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时（不超过2ms）等处理单元。

9、带反馈抑制和效果器功能。

10、内置测试信号发生器。

11、前面板具有8个旁通按键，8个静音按键，带有输入输出电平指示灯。

12、通过ID设置功能可以级联控制256台机器，具有21个用户预设，1个工厂预设，整机数据和单个参数都可以单独存储和调用，还具有密码保护功能，使设备更安全。

13、频率响应（-1 dB～0dB）：10 Hz～22 kHz。

14、失真度：＜0.005%。

15、工作电压：12～24V DC。

16、电连接器：螺纹连接。